#### MUSTER-ABWASSERREGLEMENT

DES KANTONS APPENZELL AUSSERRHODEN

revidiert Mai 2006

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Seite

##### Abwasser-Reglement

I.	Allgemeine Bestimmungen		3

II.	Anschlusspflicht		5

III.	Bewilligung und Kontrolle		6

IV.	Technische Vorschriften		7

V.	Unterhalt und Betrieb		9

VI.	Finanzen		11

VII.	Schluss- und Strafbestimmungen		16

Anhang

A.	Definitionen / Abkürzungen		18

B.	Gebühren / Tarif

C.	Technische Vorschriften

ABWASSERREGLEMENT DER GEMEINDE ...

(gestützt auf Art. 8 des kant. Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes)

##### I.  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1	Zweck

Dieses Reglement bezweckt den Schutz der Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen. Es regelt die Entwässerung, den Bau, Betrieb, Unterhalt und die Erneuerung der dazu nötigen öffentlichen und privaten Abwasseranlagen sowie deren Finanzierung.

Art. 2	Grundsätze der Entwässerung

1)	In den natürlichen Wasserkreislauf sind möglichst wenig Eingriffe vorzunehmen.

2)	Die Gewässer sind als Vorfluter zu schonen.

3)	Oberflächen sollen möglichst nicht versiegelt werden. Trotzdem anfallendes unverschmutztes Abwasser ist grundsätzlich versickern zu lassen oder über eine Retention langsam abzuleiten.

4)	Verschmutztes Abwasser ist effizient zu sammeln, abzuleiten und zu reinigen.

Art. 3	Zuständigkeit

1)	Der Vollzug dieses Reglementes obliegt dem Gemeinderat, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er umfasst insbesondere:

a)	Bau, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der öffentlichen Abwasseranlagen;

b)	Erarbeitung und Nachführung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP);

c)	Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens;

d)	die Aufsicht über die privaten Abwasseranlagen, soweit nicht das Amt für Umwelt zuständig ist.

2)	Der Gemeinderat kann zum Vollzug der Gewässerschutzaufgaben eine Umwelt- und Gewässerschutzkommission bestellen sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften oder Private beiziehen.

Art. 4	Entwässerungssystem

Das Entwässerungssystem sowie der durch öffentliche Kanäle und Sanierungsleitungen erschlossene Bereich der öffentlichen Kanalisation richten sich nach den Angaben des Generellen Entwässerungsplanes (GEP).

## Art. 5	Öffentliche Abwasseranlagen

Die öffentlichen Abwasseranlagen umfassen

1)	die kommunalen Leitungssysteme für verschmutztes und unverschmutztes Abwasser sowie die Anlagen zur Abwasserbehandlung gemäss den Angaben des GEP.

2)	die Leitungssysteme für Strassenabwasser der Staatsstrassen.

3)	die Leitungssysteme für verschmutztes und unverschmutztes Abwasser sowie die Anlagen zur Abwasserbehandlung des Abwasserverbandes XY.

Art. 6	Private Abwasseranlagen

1)	Private Abwasseranlagen umfassen die übrigen Abwasseranlagen, welche der Liegenschaftsentwässerung sowie der Abwasservorbehandlung oder -reinigung dienen.

2)	Hausinstallationen sind keine privaten Abwasseranlagen im Sinne dieses Reglementes.

Art. 7	Kataster

1)	Die Gemeinde führt einen Kataster der kommunalen öffentlichen und der privaten Abwasseranlagen.

2)	Es ist eine Koordination mit den anderen Werken anzustreben.

Art. 8	Übernahme von privaten Anlagen

1)	Die Gemeinde kann private Abwasseranlagen übernehmen, wenn ein öffentliches Interesse besteht.

2)	Ist eine gütliche Übernahme nicht möglich, kann die Anlage nach den Vorschriften des kant. Gesetzes über die Zwangsabtretung enteignet werden.

3)	Die Gemeinde kann private Anlagen auf Begehren der Eigentümer unter folgenden Voraussetzungen übernehmen:

-	Die Anlage befindet sich in einem baulich und technisch guten Zustand.

-	Es sind minimal xx Liegenschaften angeschlossen.

Die Übernahme erfolgt unentgeltlich.

Art. 9	Durchleitung

1)	Erklärt sich ein Grundeigentümer mit der Durchleitung öffentlicher oder im öffentlichen Interesse liegender Kanäle nicht einverstanden, so kann er nach den Vorschriften des kantonalen Gesetzes über die Zwangsabtretung enteignet werden.

2)	In den übrigen Fällen richten sich die Durchleitungsrechte nach den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches.

Art. 10	Mitbenützungsrecht

Eigentümer von Abwasseranlagen können durch die zuständige Behörde verpflichtet werden, Dritten die Mitbenützung gegen angemessene Entschädigung zu gestatten. Im Streitfall legt der Richter die Höhe der Entschädigung fest.

###### II.  ANSCHLUSSPFLICHT

Art. 11	Anschlusspflicht

1)	Im Bereich der öffentlichen Kanalisation muss das verschmutzte Abwasser in die Kanalisation eingeleitet werden.

2)	Der Bereich der öffentlichen Kanalisation umfasst:

a)	Bauzonen;

b)	weitere Gebiete, sobald für sie eine Kanalisation erstellt worden ist;

c)	weitere Gebiete, in welchen der Anschluss an die Kanalisation zweckmässig und zumutbar ist.

3)	Wo eine private oder öffentliche Meteorwasserkanalisation besteht, muss unverschmutztes Abwasser, welches nicht versickert werden kann, in diese eingeleitet werden.

4)	Wird durch den Neubau eines Kanals die Anschlussmöglichkeit für bestehende Gebäude geschaffen, so hat der Anschluss mit dem Bau des Kanals oder längstens innert xx Monaten nach seiner Vollendung zu erfolgen. Die zuständige Behörde trifft die entsprechenden Anordnungen.

Art. 12	Ausnahme von der Anschlusspflicht

Mit Zustimmung des kantonalen Amtes für Umwelt können Ausnahmen von der Anschlusspflicht bewilligt werden.

###### III.  BEWILLIGUNG UND KONTROLLE

Art. 13	Bewilligungspflicht

1)	Für den Neu- und Umbau von Bauten und Anlagen ist eine gewässerschutzpolizeiliche Bewilligung erforderlich. Eine solche ist auch erforderlich für bauliche Änderungen und für Nutzungsänderungen sowie für Änderungen im Maschinenpark oder bei betrieblichen Abläufen in Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, sofern sie Auswirkungen auf Menge oder Zusammensetzung des Abwassers haben.

Variante:	1)	Die Bewilligungspflicht richtet sich nach Art. 79 Abs. 1 kant. Umwelt- und Gewässerschutzgesetz.

2)	Das Bewilligungsverfahren richtet sich nach Art. 79 Abs. 2 und 3 resp. Art. 80 und 81 kant. Umwelt- und Gewässerschutzgesetz sowie weiterer Spezialgesetzgebung.

3)	Abwassereinleitungen in ein öffentliches Gewässer sind bewilligungspflichtig.

4)	Für den Neu- und Umbau von Versickerungsanlagen ist eine gewässerschutzpolizeiliche Bewilligung erforderlich. Ausgenommen sind Anlagen geringer Grösse ausserhalb von Grundwasserschutzzonen und -arealen, in denen die Versickerung über den belebten Bodenhorizont erfolgt.

5)	Nachträgliche Änderungen oder Abweichungen vom genehmigten Projekt sind ebenfalls bewilligungspflichtig.

Art. 14	Gesuch

1)	Mit dem Gesuch sind die von Grundeigentümer, Bauherrschaft und Planverfasser unterzeichneten Pläne und Unterlagen gemäss Art. 47 der kant. Bauverordnung einzureichen. Bezüglich Abwasserbeseitigung haben die Unterlagen Auskunft zu geben über

-	Herkunft, Art und Menge des Abwassers;

-	vorgesehene Abwasserbehandlungs- / -vorbehandlungsanlagen;

-	den Anschluss an öffentliche Entwässerungsanlagen resp. Gewässer;

-	die Abwasser-Versickerung und deren Funktionsfähigkeit;

-	Abwasser-Rückhaltemassnahmen (Retention);

-	Regenwassernutzungsanlagen.

2)	Dem Gesuch sind insbesondere beizulegen:

-	Kopie des gültigen Kanalisationskatasterplanes der Liegenschaft mit den Abwasserleitungen bis zu den Anschlusspunkten an die öffentlichen Abwasseranlagen resp. den Einleitungsstellen privater Anlagen in öffentliche Gewässer;

-	Entwässerungsplan des Gebäudes (abwassertechnische Hausinstallationen) mit den Angaben zu Material, Durchmesser und Gefälle der Leitungen, Lage und Grösse von Schächten sowie die Projekthöhen;

-	die Kanalfernseh-Zustandsprotokolle bestehender, weiterzubenützender Leitungen;

-	Durchleitungsrechte durch Grundstücke Dritter;

- Berechnungsgrundlagen für die Anschlussgebühr.

Art. 15	Abnahme

1)	Die Bauherrschaft ist verpflichtet, die Fertigstellung der Anlage oder von Teilen davon (Kanäle: uneingedeckt) der zuständigen Stelle zu melden. Erst nachdem diese festgestellt hat, dass die Anlage richtig ausgeführt wurde, ist die Inbetriebsetzung zulässig. Die zuständige Stelle erstellt über die Abnahme ein Protokoll.

2)	Bei Kanälen, welche vor der Abnahme wieder eingedeckt wurden, kann eine Freilegung und / oder ein Fernsehprotokoll zulasten der Bauherrschaft verlangt werden. Ist eine direkte Kontrolle von Kanälen anlagebedingt nicht möglich, hat die Bauherrschaft die korrekte Ausführung mittels Fernsehprotokoll zu belegen.

Variante: 	2)	Für die Kontrolle von Kanälen ist durch die Bauherrschaft ein Fernsehprotokoll erstellen zu lassen, welches die bauliche Qualität der Anlage, insbesondere diejenige des Anschlusses an die öffentliche Leitung, dokumentiert. Ist bei kurzen Leitungsstücken eine hinreichende Kontrolle über Kontrollschächte u.ä. möglich, kann die zuständige Behörde auf die Einforderung eines Fernsehprotokolls verzichten.

3)	Ergibt die Kontrolle Anhaltspunkte für Leitungsmängel oder legen Grundwasserschutzaspekte dies nahe, kann zusätzlich eine Dichtheitsprüfung zulasten der Bauherrschaft verlangt werden.

# 4)	Für die Kontrolle sind die Anlagen in geeigneter Weise zu reinigen. Für die Abnahme nötige Arbeitskräfte und Geräte sind von der Bauherrschaft unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Art. 16	Ausführungspläne

1)	Die Ausführungspläne sind bis zur Bauabnahme bei der zuständigen Stelle einzureichen.

2)	Werden die Ausführungspläne nicht bis zur Bauabnahme abgegeben, kann die zuständige Behörde bei der Abnahme die nötigen Daten selber erheben bzw. erheben lassen. Die Kosten für diese Arbeiten werden der Bauherrschaft verrechnet.

Art. 17	Bewilligungs- und Kontrollgebühren

1)	Für die Prüfung der Gesuche, die Kontrolle und allfällige Nachkontrollen der privaten Abwasseranlagen werden Gebühren erhoben.

- Der Gemeinderat erlässt einen Tarif.

IV.  TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

Art. 18	Allgemeine technische Vorschriften

1)	Für die fachgerechte Planung, Ausführung und Prüfung der Abwasseranlagen sind grundsätzlich die Richtlinien und Normen der Fachverbände massgebend, im Besonderen des SIA und des VSA.

2)	Soweit zweckmässig kann die zuständige Behörde davon abweichende oder zusätzliche technische Vorschriften erlassen.

Art. 19	Einleitung von Abwasser

1)	Abwasser, welches die Abwasseranlagen oder deren Betrieb gefährdet, die Klärschlammqualität oder die Qualität der Gewässer beeinträchtigt, ist auf Kosten des Verursachers anderweitig zu entsorgen oder durch ein angepasstes Verfahren vorzubehandeln.

2)	Verboten ist insbesondere die Einleitung folgender Stoffe:

a)	feste und flüssige Siedlungs-, Gewerbe- und Industrie-Abfälle

b)	Abwasser, welches den Anforderungen der eidg. Gewässerschutzverordnung widerspricht

c)	giftige, infektiöse, radioaktive Substanzen

d)	feuer- und explosionsgefährliche Stoffe wie Benzin, Lösungsmittel etc.

e)	Öle, Fette, Emulsionen

f)	Feststoffe wie Sand, Erde, Katzenstreu, Asche, Kehricht, Textilien, Zementschlamm, Metallspäne, Schleifschlamm, Küchenabfälle, Schlachtabfälle etc.

g)	Gase und Dämpfe aller Art

h)	Jauche, Mistsaft, Silosaft

i)	Molke, Blut, Frucht- und Gemüsebestandteile und andere Abgänge aus der Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken (mit Ausnahme der im Einzelfall bewilligten Mengen)

k)	warmes Wasser, welches nach Vermischung in der Leitung eine Temperatur von über 40°C zur Folge hat

3)	Der Anschluss von Einrichtungen zur Beimischung von Abfällen zum Abwasser (z.B. Küchenabfallzerkleinerer, Speise- und Küchenabfall-Kompaktoren, welche das Presswasser in die Kanalisation einleiten) ist nicht zulässig. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnahmen gestatten.

Art. 20	Unverschmutztes Abwasser

Unverschmutztes Abwasser ist versickern zu lassen, soweit das technisch möglich ist und die Rechte Dritter nicht beeinträchtigt werden. Ansonsten ist es abzuleiten. Massgebend ist der Generelle Entwässerungsplan (GEP).

Art. 21	Einleitung in ein Gewässer

1)	Bei der Einleitung von Abwasser in ein öffentliches Gewässer sind die notwendigen Massnahmen zu treffen, damit die physikalische, chemische und biologische Beeinträchtigung des Gewässers vermieden oder gering gehalten werden kann.

2)	Die Massnahmen eines allfälligen Regionalen Entwässerungsplans (REP) bleiben vorbehalten.

Art. 22	Ereignisse mit wassergefährdenden Stoffen

Die Gemeinde bereitet die zur Vorsorge gegen Ereignisse mit wassergefährdenden Stoffen notwendigen Absperr- und Rückhaltemassnahmen gemäss dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) vor.

Art. 23	Garagen und Abstellplätze für Motorfahrzeuge

1)	Die Entwässerung von Garagen und Garagenvorplätzen richtet sich nach den kantonalen Richtlinien über die gewässerschutzpolizeiliche Bewilligung von Garagen und Abstellplätzen für Motorfahrzeuge.

2)	Danach sind Einstellgaragen u.a. mit einem flüssigkeitsdichten Boden mit Gefälle zur Entwässerungsanlage zu erstellen. Die Entwässerung hat entweder mittels Totschacht oder aber durch einen Kanalisationsanschluss zu erfolgen.

3)	Neue Abstellplätze sind durchlässig zu befestigen. Wo dies nicht möglich ist, muss das anfallende Abwasser versickert werden.

Art. 24	Hausanschlüsse

1)	Doppelschächte für Meteor- und Schmutzwasser sind unzulässig.

2)	In Gebieten mit Mischsystem sind bei Neubauten die Abwasserleitungen für verschmutztes resp. unverschmutztes Abwasser (Meteorwasser) getrennt bis zur Grundstücksgrenze zu führen.

##### V.  UNTERHALT UND BETRIEB

Art. 25	Funktionsfähigkeit

Die Abwasseranlagen müssen ständig in einem Zustand sein, in dem sie einwandfrei funktionieren und weder Umwelt noch Bevölkerung gefährden. Die Abwasseranlagen sind regelmässig zu kontrollieren und zu warten.

Art. 26	Kontrolle, Wartung und Erneuerung privater Abwasseranlagen

1)	Die zuständige Behörde kann private Abwasseranlagen kontrollieren und Wartungsintervalle festlegen.

Variante:	I) 	Die zuständige Behörde kontrolliert private Abwasseranlagen; sie kann Wartungsintervalle festlegen.

II)	Im Rahmen der Kontrolle oder Sanierung öffentlicher Kanalisationen lässt die zuständige Behörde die angeschlossenen privaten Zuleitungen auf ihren Zustand mituntersuchen. Die anteilmässigen Kosten können auf die Eigentümer überwälzt werden.

III)	Bei An-, Um- und Ausbauten, die sich auf das Abwasser auswirken, ist bei der Eingabe des Baugesuchs der Zustand von privaten Hausanschlussleitungen mittels Kanalfernsehaufnahmen nachzuweisen.

2)	Die Gemeinde kann den Unterhalt privater Abwasseranlagen übernehmen.

3)	Werden bei privaten Anlagen Mängel festgestellt, ordnet die zuständige Behörde die Sanierung oder die Erneuerung sowie eine Frist zur Ausführung dieser Arbeiten an. Werden die verfügten Massnahmen in der vorgegebenen Frist nicht ausgeführt, kann die zuständige Behörde diese auf Kosten des Eigentümers vornehmen lassen.

4)	Geht von einem Mangel eine unmittelbare Gefahr für die Umwelt oder für Sachgüter aus, kann die Gemeinde eine sofortige Ersatzvornahme auf Kosten des Anlagen-Eigentümers in die Wege leiten.

5)	Für die Kontrolle resp. den Unterhalt privater Abwasseranlagen erlässt der Gemeinderat einen Tarif.

6)	Die Gemeinde übernimmt bei einer Umstellung des öffentlichen Entwässerungssystems (z.B. von Misch- auf Trennsystem) im Falle einer koordinierten Ausführung die Kosten der Planung und Bauführung für die Anpassung der privaten Zuleitungen. Allfällig nötige Anpassungen der Hausinstallationen sind vollumfänglich Sache des Liegenschaftseigentümers.

Art. 27	Entleerungen

1)	Absetz- und Abwasserstapelgruben sind jährlich mindestens einmal zu entleeren. Es ist ein Abnahmevertrag mit der Gemeinde abzuschliessen.

2)	Schlammsammler, Fett- und Mineralölabscheider sind regelmässig zu entleeren. Der Inhalt ist gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

3)	Die zuständige Behörde kann einen Entsorgungsnachweis verlangen. Dies gilt insbesondere für folgende Anlagen:

- 	...............

- 	...............

Art. 28	Unterhalts- und Erneuerungsplanung

Der Gemeinderat erstellt eine langfristige Grobplanung für den Unterhalt und die Erneuerung der kommunalen Abwasseranlagen.

## VI.  FINANZEN

1.  Allgemeines

Art. 29		Finanzierung öffentlicher Anlagen

1)	Öffentliche Abwasseranlagen werden durch Beiträge und verursachergerechte Gebühren finanziert.

2)	Zur Deckung der aus Planung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Kontrolle, Rückstellungen und Amortisation der öffentlichen Abwasseranlagen anfallenden Kosten erhebt die Gemeinde von den Grundeigentümern Anschlussgebühren und wiederkehrende Benützungsgebühren.

Art. 30	Rechnung

1)	Die Rechnung für die öffentlichen Anlagen wird als Spezialfinanzierung geführt. Die Einnahmen sind zweckgebunden.

2)	Die Rechnung ist mittelfristig ausgeglichen zu gestalten.

Art. 31	Finanzplanung

1)	Der Gemeinderat erstellt eine Finanzplanung für die öffentlichen Anlagen für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren. Die Finanzplanung wird jährlich aktualisiert und nachgeführt.

2)	Die Finanzplanung enthält folgende Angaben:

a)	Bedarf für den Ausbau

b)	Bedarf für Betrieb und Unterhalt

c)	Bedarf für die Abschreibung und die Zinsen

d)	Bedarf für den Fonds zur Erneuerung der Anlagen

e)	Abgaben an den kantonalen Gewässerschutzfonds

f)	Administrative Aufwendungen

Art. 32	Finanzierung privater Anlagen

1)	Private Anlagen werden durch die Grundeigentümer finanziert. Dasselbe gilt für die Anpassung bestehender Abwasseranlagen aufgrund eines Systemwechsels.

2)	Die Kostenanteile von mehreren Grundeigentümern an eine private Anlage werden, soweit keine anderen privatrechtlichen Abmachungen bestehen, bei Kanalisationsleitungen aufgrund der Längenanteile der gemeinsamen Kanalabschnitte, bei unterschiedlicher Nutzungsintensität resp. bei Kleinkläranlagen aufgrund der theoretischen Einwohnergleichwerte ermittelt.

2.  Anschlussgebühren

Art. 33	Grundsatz

1)	Für den erstmaligen Anschluss an öffentliche Anlagen haben Grundeigentümer eine Anschlussgebühr zu entrichten. Die Abfuhr auf eine öffentliche Anlage ist dem Anschluss gleichgestellt.

2)	Bezahlte Anschlussgebühren werden nicht zurückerstattet.

## Art. 34	Anschlussgebühr für verschmutztes Abwasser

1) 	Bemessungsgrundlage ist die Geschossfläche (Aussenmass, gemäss SIA-Norm 416, 2003) sämtlicher Geschosse der Baute. Im Falle von nur dreiseitig geschlossenen Gebäudeteilen, welche an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden, wird als Bemessungsgrundlage die Grundrissfläche (Aussenmass) zugrunde gelegt.

2)	Keine Anschlussgebühr wird erhoben von unbewohnbaren An- und Nebenbauten, sofern sie weder über Wasser- noch Abwasseranschluss verfügen und sich durch ihre Nutzung nicht auf das Abwasser auswirken.

3)	Die nach Nutzung abgestuften Gebühren betragen in Prozent der festgelegten Gebühr:

| Wohnbauten |  | 100% |
| --- | --- | --- |
| Gewerbe- und Industriebauten | Hotels, Restaurants | 100% |
|  | Dienstleistungsbetriebe (Büros usw.), Produktion, Werkstätte, Verkauf, usw. | 70% |
|  | Lager, Einstellgaragen (mit geringem Abwasseranfall) | 40% |

a)	Bei gemischter Nutzung einer Liegenschaft wird die Anschlussgebühr aufgrund der verschiedenen Nutzungsanteile festgelegt. Anteile von weniger als 25% werden der Hauptnutzung zugerechnet.

b)	In den übrigen Fällen bestimmt die zuständige Behörde die Anschlussgebühr im Einzelfall aufgrund der abwasserrelevanten Nutzungsintensität unter Berücksichtigung der obgenannten Grundsätze.

4)	Für gewerblich und industriell genutzte Bauten ist für die ersten 500 m2 Geschossfläche die volle Gebühr zu bezahlen. Für die das Mass von 500 m2 übersteigende Geschossfläche sind bis zu einer solchen von 1500 m2 50% zu bezahlen. Für die das Mass von 1500 m2 übersteigende Geschossfläche sind 25% zu bezahlen.

5)	Bei An-, Um- und Ausbauten, die sich auf das Abwasser auswirken, und die eine Vergrösserung der Geschossfläche von mehr als 15 m2 zur Folge haben, ist eine Nachanschlussgebühr zu entrichten. Basis ist die ursprünglich berechnete Bemessungsgrundlage.

6)	Ab einer Umnutzung von mehr als 25% der Nutzfläche eines bestehenden Gebäudes ist für eine intensivere Nutzung gemäss Abs. 4 eine Nachanschlussgebühr zu entrichten.

7)	Wird ein Gebäude abgebrochen und innerhalb von fünf Jahren durch einen Neubau ersetzt, können für das abgebrochene Gebäude bereits bezahlte Anschlussgebühren von dem für den Neubau fälligen Betrag abgezogen werden.

## Art. 35	Anschlussgebühr für unverschmutztes Abwasser

1)	Bemessungsgrundlage ist die an die öffentliche Meteorwasserkanalisation angeschlossene abflusswirksame Gebäude- und Umgebungsfläche und die Art der Oberflächenbefestigung. Die für die Gebühr massgebliche reduzierte Fläche ergibt sich aus der Summe der mit den folgenden Abflussbeiwerten  multiplizierten Teilflächen.

| Flächentyp | Art |  |
| --- | --- | --- |
| Dachflächen | nicht humusiert | 1.0 |
|  | humusiert | 0.5 |
| Plätze u. Wege | Asphalt, fugenloser Beton, fugendichte Pflästerung | 1.0 |
|  | Kiesbelag, Schotterrasen, Rasengittersteine | 0.5 |
|  | Verbundsteine (offen verfugt), Sickersteine |  |

2)	Die Gebühr reduziert sich anteilmässig bei wirkungsvollen Retentionsmassnahmen für abflusswirksame Flächen (mind. 1 m3 pro 100 m2 abflusswirksame Fläche) um 50%.

3)	Bei An-, Um- und Ausbauten, die sich auf das Abwasser auswirken, und eine Vergrösserung der abflusswirksamen Fläche von mehr als 20 m2 zur Folge haben, ist eine Nachanschlussgebühr zu entrichten. Basis ist die ursprünglich berechnete Bemessungsgrundlage.

Art. 36	Anschlussgebühr für die Benützung öffentlicher Anlagen des Kantons

Die Gemeinde erhebt die Anschlussgebühr von privaten Liegenschaften, welche über öffentliche Anlagen des Kantons entwässert werden.

Art. 37	Höhe der Anschlussgebühr

1)	Die Anschlussgebühr beträgt

a) für verschmutztes Abwasser:  	Fr. .... /m2.

b) für unverschmutztes Abwasser:	Fr. ..../m2.

2)	Der Gemeinderat kann die Anschlussgebühren dem Zürcher Bauindex anpassen.

Art. 38	Fälligkeit der Anschlussgebühr; Zahlungspflicht

1)	Anschluss- sowie Nachzahlungsgebühren sind mit Baubeginn fällig.

2)	Mit Erteilung der Baubewilligung können Akontozahlungen verlangt werden.

3)	Auf ein begründetes Gesuch hin kann die Zahlungsfrist auf maximal 5 Jahre erstreckt werden. In diesem Falle wird ein Verzugszins verrechnet. Der Verzugszins entspricht dem Hypothekarzinssatz der Appenzeller Kantonalbank für 1. Hypotheken.

4)	Zahlungspflichtig für die Gebühren ist der Eigentümer bzw. Baurechtnehmer oder die Gemeinschaft der Grund- bzw. Stockwerkeigentümer im Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Im Falle einer Handänderung haftet der Rechtsnachfolger für noch nicht bezahlte Gebühren.

Art. 39	Gesetzliches Grundpfandrecht

Für die Anschlussgebühren besteht ein gesetzliches Grundpfandrecht, das allen eingetragenen Belastungen vorgeht.

3.  Benützungsgebühren

Art. 40	Grundsatz

1)	Grundeigentümer, die verschmutztes Abwasser in öffentliche Anlagen ableiten oder deren verschmutztes Abwasser auf öffentliche Anlagen abgeführt wird, entrichten eine wiederkehrende Schmutzwassergebühr (Mengengebühr für verschmutztes Abwasser).

2)	Grundeigentümer, die unverschmutztes Abwasser in öffentliche Anlagen ableiten, entrichten eine wiederkehrende Meteorwassergebühr (Mengengebühr für unverschmutztes Abwasser).

3)	Von Grundeigentümern wird für nicht von der Abwassermenge abhängige Kosten der Abwasserentsorgung eine Grundgebühr erhoben.

Art. 41	Benützungsgebühr für verschmutztes Abwasser

(Schmutzwassergebühr)

1)	Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung.

2)	Für Gebäude, die nicht oder nur teilweise an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, setzt die zuständige Behörde den mutmasslichen Wasserverbrauch fest. Es kann auf eigene Kosten eine zugelassene Mengenmessung installiert werden.

3)	Bei Liegenschaften mit Regenwassernutzung kann die zuständige Behörde eine geeignete Mengenerfassung verlangen.

4)	Bei Industrie und Gewerbe kann die Gebühr aufgrund der Abflussmenge in die öffentliche Anlage erhoben werden. Die zuständige Behörde kann die betreffenden Betriebe zum Einbau einer Abflussmesseinrichtung verpflichten.

5)	Für Abwasser mit besonderem Verschmutzungsgrad werden Zuschläge erhoben. Wegleitend ist das VSA/FES-Modell. Der Nachweis über den Verschmutzungsgrad ist vom Verursacher zu erbringen.

Art. 42	Benützungsgebühr für unverschmutztes Abwasser

(Meteorwassergebühr)

1)	Die Meteorwassergebühr wird nach der zonengewichteten Grundstücksfläche (Liegenschaftsfläche multipliziert mit der zonenabhängigen Gewichtung) bemessen.

| Zone: | Gewichtung: |
| --- | --- |
| Kernzonen (K) | 1.6 |
| Wohnzone ein-/zweigeschossig (W1, W2) | 1.0 |
| Wohnzone dreigeschossig (W3) | 1.3 |
| Wohn- und Gewerbezonen (WG) | 1.6 |
| Gewerbezonen (GE) | 2.0 |
| Industriezonen (I) | 2.5 |
| Kurzonen (KU) | 1.6 |
| Zone für öffentl. Bauten und Anlagen (OE), Intensiv-Erholungszone (IE) | Einstufung je nach Überbauungsdichte |
| Grünzonen (GR) | 0.0 |
| Öffentliche Verkehrsflächen | 3 |

2)	Die Meteorwassergebühr wird um je 30% reduziert:

a)	wenn mindestens 50% der befestigten Flächen nicht abflusswirksam sind oder nicht versiegelte Oberflächen aufweisen (Abflussbeiwert   0.5), z.B.:

| Dachflächen: | humusiert |
| --- | --- |
| Plätze und Wege: | Kiesbelag, Schotterrasen, Rasengittersteine Verbundsteine (Fugenanteil mind. 10%), Sickersteine |

b)	bei wirkungsvollen Retentionsmassnahmen für die abflusswirksamen Flächen (mind. 1 m3 pro 100 m2 abflusswirksame Fläche oder Massnahmen mit entsprechender Wirkung).

Der Nachweis der Abzugsberechtigung ist vom Grundeigentümer zu erbringen.

Variante:	1)	Die Meteorwassergebühr wird nach der an die öffentliche Meteorwasserkanalisation angeschlossenen abflusswirksamen Gebäude- und Umgebungsfläche und der Art der Oberflächenbefestigung bemessen.

2)	Die anrechenbare abflusswirksame Fläche wird um 50% reduziert:

a)	bei nicht versiegelten Oberflächen (Abflusskoeffizient   0.5), z.B.:

| Dachflächen: | humusiert |
| --- | --- |
| Plätze und Wege: | Kiesbelag, Schotterrasen, Rasengittersteine Verbundsteine (Fugenanteil mind. 10%), Sickersteine |

b)	bei wirkungsvollen Retentionsmassnahmen für die abflusswirksamen Flächen (mind. 1 m3 pro 100 m2 abflusswirksame Fläche oder Massnahmen mit entsprechender Wirkung).

Der Nachweis der Abzugsberechtigung ist vom Grundeigentümer zu erbringen.

Art. 43	Fälligkeit der Benützungsgebühren

1)	Benützungsgebühren werden innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung fällig.

2)	Es können Akontozahlungen verlangt werden.

Art. 44	Benützungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Anlagen des Kantons

Die Gemeinde erhebt die Benützungsgebühren von privaten Liegenschaften, welche über öffentliche Anlagen des Kantons entwässert werden.

Art. 45	Tarif für die Benützungsgebühren

1)	Der Gemeinderat erlässt einen Tarif für die Mengengebühr für verschmutztes und unverschmutztes Abwasser.

2)	Die jährliche Grundgebühr beträgt maximal Fr. ... pro Liegenschaft. Der Gemeinderat legt den Tarif fest.

Variante:	2)	Die jährliche Grundgebühr beträgt Fr. ...  pro Liegenschaft.

VII.  Schluss- und Strafbestimmungen

Art. 46	Vorbehalt eidgenössischen und kantonalen Rechts

Eidgenössische Vorschriften sowie ergänzende Anordnungen der kantonalen Behörden bleiben vorbehalten.

Art. 47	Rechtsschutz

1)	Gegen Verfügungen der Umwelt- und Gewässerschutzkommission resp. der Verwaltungsstellen kann innert 20 Tagen nach ihrer Zustellung an den Gemeinderat rekurriert werden.

2)	Gegen Verfügungen des Gemeinderates kann innert 20 Tagen nach ihrer Zustellung an das Departement Bau und Umwelt rekurriert werden.

3) Die schriftliche Rekurseingabe hat einen Antrag sowie eine kurze Begründung zu enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen.

Art. 48	Unbefugte Handlung

Jede Handlung, welche das einwandfreie Funktionieren der Abwasseranlage beeinträchtigen kann, ist verboten. Kommt der Fehlbare der Aufforderung zur Behebung vorschriftswidriger Zustände nicht nach, veranlasst die zuständige Behörde deren Beseitigung auf Kosten des Fehlbaren.

Art. 49	Strafbestimmungen

Widerhandlungen gegen dieses Reglement können vom Gemeinderat bzw. der zuständigen Behörde verzeigt werden.

Art. 50	Übergangsregelung

Auf laufende Verfahren sind die neuen Bestimmungen anwendbar.

### Art. 51	Änderung bisherigen Rechts

Dieses Reglement ersetzt das Reglement vom ... sowie dessen Anhänge, Nachträge und Protokollbeschlüsse.

Art. 52	Inkrafttreten

Das Reglement tritt am ... in Kraft.

A N H A N G

DEFINITIONEN / ABKÜRZUNGEN

Abflusswirksame Fläche	Fläche, für die ein Anschluss an öffentliche Abwasseranlagen erstellt wurde, unabhängig vom Grad der Versiegelung (z.B. Garagenvorplatz, falls eine entsprechende Platzentwässerung existiert).

Abflussbeiwert	Verhältnis des grössten Abflusses einer Fläche zur grössten Niederschlagsmenge. Durch Benetzung, Verdunstung, Versickerung und Speicherung reduziert sich der Abflussbeiwert einer Fläche.

Abwasser	Das durch häuslichen, industriellen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch veränderte Wasser, ferner das in der Kanalisation stetig damit abfliessende Wasser (Fremdwasser) sowie das von bebauten oder befestigten Flächen abfliessende Niederschlagswasser (Meteorwasser).

Abwasser,

verschmutztes	Abwasser, das ein Gewässer, in das es gelangt, verunreinigen kann (Schmutzwasser).

Abwasser,

unverschmutztes	Von bebauten oder befestigten Flächen abfliessendes Niederschlagswasser, das ein Gewässer nicht verunreinigen kann, Sauberwasser aus Sickerleitungen, Reservoirüberläufen, Laufbrunnen sowie unverschmutztes Kühlwasser usw.

Abwasseranlagen	Anlagen, in denen Abwasser gesammelt, weitergeleitet und behandelt wird (Kanalisationen, Abwasserreinigungs- und -vorbehandlungsanlagen, Abwasserstapelgruben usw.).

Bereich der öffentlichen

Kanalisation	Einzugsgebiet der öffentlichen und privaten Abwasseranlagen, letztere, soweit sie öffentlichen Zwecken dienen können. Das Einzugsgebiet wird begrenzt durch die maximalen Anschlusskosten, welche gemäss der rechtlichen Praxis als zumutbar gelten.

Genereller

Entwässerungsplan (GEP)	Der Generelle Entwässerungsplan bildet die Planungsgrundlage für eine zielgerichtet ökologische und ökonomische Erfüllung der Gewässerschutzaufgaben der Gemeinden in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Er umfasst alle Teilbereiche der Entwässerung (Schmutzwasserkanalisation, Meteorwasserkanalisation, Kläranlagen, Versickerung, Retention, Gewässer usw.).

Geschossfläche

(Norm SIA 416)	Die Geschossfläche ist die allseitig umschlossene und überdeckte Grundrissfläche der zugänglichen Geschosse einschliesslich der Konstruktionsflächen. Nicht als Geschossflächen gerechnet werden Flächen von Hohlräumen unter dem untersten zugänglichen Geschoss, nicht zugängliche Hohlräume von Konstruktionen sowie Installations- und Dachgeschosse von weniger als 1.00 m durchschnittlicher lichter Höhe.

Hausanschluss	Kanalisation, welche die zu entwässernde Liegenschaft mit der öffentlichen Abwasseranlage verbindet.

Hausinstallationen	Entwässerungseinrichtungen innerhalb des Gebäudes (Fallstränge usw.).

Mischsystem	Verschmutztes und unverschmutztes Abwasser werden im gleichen Kanal abgeleitet.

Reduzierte Fläche	Aufgrund der unterschiedlichen Abflussbeiwerten verminderte abflusswirksame Fläche

Regionaler

Entwässerungsplan (REP)	Falls zur Gewährleistung eines sachgemässen Gewässerschutzes notwendig, erstellt der Kanton einen Regionalen Entwässerungsplan. Ziel ist die Abstimmung der Gewässerschutzmassnahmen der Gemeinden im hydrologisch / entwässerungsmässigen Einzugsgebiet eines Gewässers.

Retention	Massnahmen zur Rückhaltung resp. dosierten Ableitung von Niederschlagswasser (Einstauung von Dächern, Plätzen, Biotopen usw. mit gedrosselter Ableitung des Wassers in die Kanalisation).

Spezialfinanzierung	Gebührenfinanzierte Spezialrechnung, deren zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dienen. Die Spezialfinanzierung ist kostendeckend zu führen.

Trennsystem	Verschmutztes und unverschmutztes Abwasser werden getrennt abgeleitet.

Versickerung	Massnahmen zur Rückführung von nicht verschmutztem Abwasser in den Untergrund resp. den Grundwasserträger (Versickerungsmulden, Sickerschächte / -koffer, Versickerungsgalerien).

Vorfluter	Gewässer, in das Abwasser eingeleitet wird.

VSA	Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, Zürich

SIA	Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Zürich

FES	Schweizerischer Städteverband / Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt, Bern

bGS 814.0

Art. 8 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 814.0

Art. 59 Abs. 3 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 814.0

Art. 103 des Gesetzes über die Staatsstrassen, bGS 731.11

bGS 711.1

Gesetz über die Zwangsabtretung, bGS 711.1

Art. 676 und 691 Schweiz. Zivilgesetzbuch, SR 210

Art. 11 Abs. 2 des eidg. Gewässerschutzgesetzes SR 814.20

Art. 79 Abs. 3 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 814.0

Art. 79 Abs. 1 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 814.0

Art. 7 Abs. 1 und 2 des eidg. Gewässerschutzgesetzes SR 814.20

Art. 7 Abs. 1 und 2 des eidg. Gewässerschutzgesetzes SR 814.20

Bauverordnung, bGS 721.11

Art. 10 und 12 des Gesetzes über die Gebühren der Gemeinden, bGS 153.2

Art. 7 sowie Anhang 3 der eidg. Gewässerschutzverordnung, SR 814.201

Anhang 3 der eidg. Gewässerschutzverordnung, SR 814.201

Anhänge 1 und 2 der eidg. Gewässerschutzverordnung, SR 814.201

Art. 4 Abs. 4 der eidg. Gewässerschutzverordnung, SR 814.201

Version vom 1. Januar 2002

Art. 83 Abs. 1 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 819.0

Art. 83 Abs. 3 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 819.0

Gebührentarif der Gemeinden, bGS 153.2

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen, SR 814.610

Art. 65 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 814.0

Art. 33 der Umwelt- und Gewässerschutzverordnung, bGS 814.01

Art. 66 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 814.0

Art. 103 des Staatsstrassengesetzes, bGS 731.11

Art. 234 EG zum Zivilgesetzbuch, bGS 211.1

Art. 67 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 814.0

Art. 67 Abs. 2 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 814.0

Richtlinie "Finanzierung der Abwasserentsorgung", VSA/FES, Zürich/Bern, 1994

Art. 67 Abs. 3 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 814.0

Art. 45 Abs.1 des Gemeindegesetzes, bGS 151.1

Art. 82 Abs. 2 des Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes, bGS 814.0, resp. Art. 30 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege, bGS 143.1

Art. 35 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, bGS 143.5

Art. 4 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GschG), SR 814.20